北 京 邮 电 大 学 实 验 报 告 课程名称 数字逻辑与数字系统实验 实验名称 时序逻辑综合实验报告 计算机学院2020211302班 姓名 鄭毓恒 教师 杨秦 成绩______ 2021年12月7日

实验三 触发器 实验目的 1. 掌握RS触发器、D触发器、JK触发器的工作原理。 2. 学会正确使用RS触发器、D触发器、JK触发器。 测试环境 Quartus II 软件 被测芯片 二输入四与非门：74LS00 双D触发器：74LS74 双JK触发器：74LS107 被测电路 1.用74LS00构成一个RS触发器。改变R,S的电平，观测并记录Q,Q′ 的值 被测电路： 2. 双D触发器74LS74中一个触发器功能测试 （1）改变CLR, PR的电平，观察并记录Q,Q′的值 被测电路： （2）在（1）的基础上，置CLR, PR引脚为高电平，D(数据)引脚接电平开关输出，CP(时钟)引脚接单脉冲。在D为高电平和低电平的情况下，分别按单脉冲按钮，观察Q,Q′的值，记录下来. 被测电路： （3）在（1）的基础上，将D引脚接10MHz脉冲源，CP引脚接100MHz脉冲源。同时观测D端和CP端，记录波形；同时观测D端，Q端，记录波形。分析原因。 被测电路： 3. 制定对双JK触发器74LS107 一个JK触发器的测试方案，并进行测试。 被测电路： 测试结果 1.用74LS00构成一个RS触发器。改变R,S的电平，观测并记录Q,Q′ 的值 仿真波形图： 2为R，4为S，1为Q’，6为Q。 真值表： S; R; Qn; Qn+1; 功能. 0; 0; 0; 0; 保持. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1; 置“1”. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0; 置“0”. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 保持. 1; 1; 1; 1. 2. 双D触发器74LS74中一个触发器功能测试 （1）改变CLR, PR的电平，观察并记录Q,Q′的值 仿真波形图： 真值表： CLR; PR; Qn; Qn+1; 功能. 0; 0; 0; 0; 置“0”（CLR优先）. 0; 1; 1; 0; 置“0”. 1; 0; 0; 1; 置“1”. 1; 1; 0; 0; 保持. （2）在（1）的基础上，置CLR, PR引脚为高电平，D(数据)引脚接电平开关输出，CP(时钟)引脚接单脉冲。在D为高电平和低电平的情况下，分别按单脉冲按钮，观察Q,Q′的值. 仿真波形图： 真值表： CLR=‘1’，PR=‘1’. D; Q; Q’. 0; 0; 1. 1; 1; 0. （3）在（1）的基础上，将D引脚接10MHz脉冲源，CP引脚接100MHz脉冲源。同时观测D端和CP端，记录波形；同时观测D端，Q端，记录波形。 仿真波形图： 3. 制定对双JK触发器74LS107 一个JK触发器的测试方案，并进行测试。 仿真波形图： 真值表： CLR; J; K; Qn; Qn+1; 功能. 0; X; X; X; X; 置“0”. 1; 0; 0; 0; 0; 保持. 1; 0; 0; 1; 1. 1; 0; 1; 0; 0; 置“0”. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 1; 置“1”. 1; 1; 0; 1; 1. 1; 1; 1; 0; 1; 反转. 1; 1; 1; 1; 0. 实验结论 - 用74LS00构成一个RS触发器。改变R,S的电平，观测并记录Q,Q′ 的值 根据测试结果仿真波形图以及真值表，可得出用两个74LS00构成的RS触发器的功能。当R和S均为低电平或均为高电平，Q保持。当S=1， R=0，Q置为“0”。当S=0, R=1, Q置为“1”。可得Qn+1= ~(S)+RQn. 该RS触发器透过改变R，S的电平触发。 - 双D触发器74LS74中一个触发器功能测试 根据测试结果仿真波形图以及真值表，可得出双D触发器74LS74的功能。当CLR接低电平，触发器置“0”；当PR接低电平，触发器置“1”。并且，当CLR和PR皆为低电平，触发器依然置“0”，可见CLR的优先级比PR高。当CLR和PR为1，触发器状态保持。根据（2）的真值表，可得Qn+1=D. 74LS74触发器通过清零端CLK、置位端PR和输入D触发，并且是时钟信号的上升沿触发。 - 制定对双JK触发器74LS107 一个JK触发器的测试方案，并进行测试。 根据测试结果仿真波形图以及真值表，可得出双JK触发器74LS107的功能。当CLR接低电平，触发器置“0”. 当J和K皆为低电平，触发器状态保持。当J为低电平和K为高电平，触发器置“0”. 当J为高电平和K为低电平，触发器置“1”. 当J和K皆为高电平，触发器状态反转。可得Qn+1=JQn’+K’Qn. 74LS107触发器通过清零端CLR，输入J和K触发，并且是时钟信号的上升沿触发。JK触发有使现有状态反转的功能。

实验四 简单时序电路 实验目的 掌握简单时序电路的分析,设计,测试方法。 测试环境 实验器件和设备： 双J-K触发器：74LS107； 四2输入与非门：74LS00； TEC8数字电路实验系统； TBS1102B-EDU双踪示波器。 被测芯片 双JK触发器74LS107 四2输入与非门74LS00 被测电路 测试结果 用单次脉冲做计数脉冲时， Q3，Q2，Q1，Q0的状态转移表： 初始状态为0000，状态1001的下一态是0000，实现十进制计数。 连续时钟下Q3，Q2，Q1，Q0的波形： 上方波形为Q3的波形，下方为Q2的波形。 上方波形为Q3的波形，下方为Q1的波形。 上方波形为Q3的波形，下方为Q0的波形。 实验结论 使用双JK触发器以及与非门，合理接线，可实现有十个状态的四个JK触发器的状态转移图，实现十进制计数。并且，接上连续的时钟信号，观测输出波形，可得Q3至Q0的连续波形。按频率排序，Q0>Q1>Q2>Q3. 综合实验总结 通过两次实验，了解触发器以及简单时序电路的工作原理和逻辑功能，如双D触发器74LS74，双JK触发器74LS104，并且对这些触发器芯片的结构和使用方法有了一定的认识，掌握利用触发器实现简单时序电路的基本方法，掌握TEC8数字电路实验系统和Quartus II仿真数字电路软件的使用方法。